Обновление ПО с прошивки 2023.11.1/2023.4.1 на 2024.9.1

При обновлении ПО возможна проблема с затиранием серийного номера устройства. Корректное обновление возможно провести:

- Через ППК при помощи ПЛС.

- Через программу STM32Cube Programmer.

Обновление по ПЛС

Обновить через ППК до версии 2024.9.1, вышеуказанная версия ПО АМР-4 вшита в ППК.

Обновление по STM32Cube Programmer

- Отключить АМР-4 от питания и ПЛС. Подключить ST-link к АМР и ПК. В программе нажать кнопку Connect. Если не сработало переподключить к ПК. (При необходимости обновить драйвер ST-link с помощью клавиши Firmware upgrade).

- Далее нажать на кнопку read all. А потом Save ALL и сохранить файл на ПК (для того, чтобы не потерять имеющийся конфиг).

- Перейти в пункт Erasing & Programming.

- Выбрать файл с прошивкой 0x08000800-AMR-4-no-boot__r2024.09.1.bin.

- Установить начальный адрес 0x08000800.

- Выбрать пункт Skip flash erase before programming. Он необходим чтобы не затерлись существующие настройки.

- Start programming для записи.

Готово можно отключать ST-link и включать АМР-4!